##### © Copyright 2005 Compex Systems Pte Ltd

Všechna práva jsou vyhrazena

Tento dokument obsahuje informace, které není dovoleno dále volně šířit.  Rozmnožování, přepracování nebo překlad bez přednostního povolení je zakázán, jak určuje zákon o šíření licencovaných informací.

Informace o ochranných známkách

Compex®, ReadyLINK® a MicroHub®  jsou registrované ochranné známky Compexu. Inc. Microsoft Windows a logo Windows jsou ochrannými známkami pro Microsoft Corp. NetWare je registrovaná ochranná známka pro Novell Inc. Všechny ostatní značky a názvy produktů  spadají pod ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

Poznámka: Autorská práva © 2005 Compexu, Inc. Všechna práva  jsou vyhrazená. Tento dokument obsahuje informace, které není dovoleno dále volně šířit.  Rozmnožování, přepracování nebo překlad bez přednostního povolení je zakázán, jak určuje zákon o šíření licencovaných informací.

Manuál zkontrolován Janem Peškem

Číslo manuálu: U-0428-V1.3C	Verze 1.3, Únor 2005

Odvolání

Compex, Inc. poskytuje tento manuál bez jakékoliv záruky, a není tedy možné se na něj odvolávat. Compex, Inc si vymewzuje  možnost provedení změn a/nebo vylepšení produktu a/nebo jeho norem popsaných v tomto manuálu bez předchozího oznámení. Compex, Inc. nebude zodpovědný za žádné technické nesprávnosti nebo typografické chyby v této příručce.  Změny jsou průběžně uváděny v informační příloze a budou začleněny do novější verze manuálu. Obsažené informace se mění bez předešlého oznámení.

##### Váše reakce

##### Oceníme vaše reakce. V případě že naleznete chyby v tomto uživatelském manuálu, nebo budete mít návrhy na jeho zlepšení, budeme rádi, když nás kontaktujete a řeknete nám o nich.

Email:	info@tomorrows.cz

##### FCC PRAVIDLA

Toto zařízení bylo testováno a vyrobeno společností s vymezením pro třídu B digitálních zařízení ve shodě s částí 15 FCC směrnic. Tato vymezení jsou navržena pro poskytování dostupné ochrany proti škodlivým vlivům pro montáž v obytných zařízeních. Toto zařízení generuje, užívá a může vyzařovat energii rádiových vln. A pokud nebude instalováno a užíváno v souladu s instrukcemi, může škodlivě ovlivňovat rádiokomunikaci. Není zde však zaručeno, že se tyto vlivy nevyskytnou při jednotlivých instalacích. Pokud bude toto zařízení příčinou  rušení rádiových  nebo televizních signálů, je třeba zkusit odstranit rušení jedním z následujících způsobů:

- Přeorientovat nebo přemístit přijímací anténu .

- Zapojit počítač do jiné zástrčky než na stávajícím místě .

- Zvětšit oddělení mezi počítačem a přijímačem.

- Konsultovat problém s dealerem nebo zkušeným ráidiovým či televizním technikem .

Varování: Jakékoliv neautorizované změny v zařízení mohou zrušit záruky a správnou funkčnosst zařízení.

FCC Sdělění o shodě: Toto zařízení vyhovuje části 15 FCC směrnic. Provoz musí splňovat dvě následující podmínky:

- Toto zařízení by nemělo být příčinou rušení

- Toto zařízení musí respektovat jakékoliv vlivy přijaté, včetně vlivů, které mohou být příčinou nežádoucí operace

Produkty obsahující rádiový vysílač jsou označeny FCC ID a mohou také nést FCC logo.

Varování:  Vystavení rádiovému záření.

Pro vyhovění požadavkům FCC RF je nutné splnit tyto zásady instalace antény a ovládání zařízení:

- Pro konfiguraci používající integrovanou anténu, musí být oddělující vzdálenost mezi anténou a lidským tělem (zahrnujícím ruce,  zápěstí, chodidla a kotníky) nejméně 2,5cm  (1 palec).

- Pro konfiguraci používající externí anténu, musí být oddělující vzdálenost mezi anténou a lidským tělem (zahrnujícím ruce,  zápěstí, chodidla a kotníky) nejméně 20cm  (8 palců).

Vysílač by neměl být svázán s jinými vysílači či anténami.

Ustanovení ICES 003

Tato třída B digitálních  přístrojů vyhovuje také kanadské normě ICES-003.

Prohlášení o shodě

Compex, Inc. prohlašuje následující:

Název produktu: Compex Wireless-A/G Dual-Band Network Access Point

Model číslo: Compex WPE54AG se řídí následujícími normami:

Normy rádiového vysílání:

ETSI EN 300 328-2: červenec 2000; FCC: 47 CFR část 15, odstavec B, ANSI C63.4-1992; 47 CFR část 15, odstavec C (sekce 15.247), ANSI C63.4-1992.

Normy pro vyzařování vodičů:

ETS 300 826: listopad 1997.

Normy odolnosti:

IEC 801-2; IEC 801-3; IEC 801-4

Směrnice nízkého napětí :

EN 60 950:1992+A1: 1993+A2: 1993+A3; 1995+A4; 1996+A11: 1997

Tento produkt je ve shodě s následujícími regionálními normami:  FCC třída B  zastupující FCC část 15 směrnici; CE certificát  zastupující EC směrnici.

Tato třída B digitálních  přístrojů vyhovuje také kanadské normě ICES-003.

##### Informace technické podpory

Informace o záruce a registrační foemulář můžete najít v Stručné instalační příručce.

Pro technickou podporu můžete kontaktovat Compex nebo jeho zastoupení. Pro vaše pohodlí můžete také vyhledat technickou asistenci vašeho místního distributora nebo autorizovaného dealera, od kterého jste si produkt zakoupili. Můžete dále využít technické podpory po internetu pomocí našeho mailu info@tomorrows.cz.

Zde je odkaz na tabulku center technické podpory:

| ##### Centra technické podpory |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontaktujte Vaše centrum technické podpory |  |  |  |  |
| U.S.A., Kanada, Latinská Amerika and Jižní Amerika |  |  |  |  |
|  Pište | Compex, Inc. 840 Columbia Street, Suite B Brea, CA 92821, USA |  |  |  |
|  Volejte Faxujte | Tel: Tel: Fax: | +1 (714) 482-0333 (8 a.m.-5 p.m. Pacific time) +1 (800) 279-8891 (Ext.122 Technical Support) +1 (714) 482-0332 |  |  |
| ###### Evropa |  |  |  |  |
|  Pište | Tomorrow Systems s.r.o. Radlická 33, 150 00, Praha 5, Česká Republika |  |  |  |
|  Volejte | Tel: Fax: |  | +420 242 441 391 +420 242 441 392 |  |
|  | Email: info@tomorrows.cz |  |  |  |
|  Pište | ReadyLINK Networktechnology Gmbh Albert Einstein Strae 34/M21 63322 Rödermark, Germany |  |  |  |
|  Volejte Fax | Tel: Fax: BBS: | +49 (0) 6074 - 98017 (8 a.m.-5 p.m. local time) +49 (0) 6074 - 90668 +49 (0) 6074 - 93974 (24-hour access) |  |  |
|  | Email: readylink@compex.com.sg |  |  |  |
| Asie, Australie, Nový Zéland, Střední Východ a ostatní |  |  |  |  |
|  Pište | Compex Systems Pte Ltd 135, Joo Seng Road #08-01, PM Industrial Building Singapore 368363 |  |  |  |
|  Volejte Fax | Tel: Tel: Fax: | (65) 6286-1805 (8 a.m.-5 p.m. local time) (65) 6286-2086 (Ext.199 Technical Support) (65) 6283-8337 |  |  |
| Internet access/ | E-mail: FTPsite: |  |  | support@compex.com.sg ftp.compex.com.sg |
| Website: | http://www.cpx.com or http://www.compex.com.sg |  |  |  |

##### Úvodem

Produkt, popsaný v tomto dokumentu, , Compex Wireless-A/G Dual-Band Network Access Point, Compex WPE54AG je licencovaný produkt firmy Compex Systems Pte Ltd. Tento dokument obsahuje instrukce pro instalaci, konfiguraci a používání Compex WPE54AG. Dává také celkový pohled ke klíčovým aplikacím a síťovým koncepcím  k přihlédnutím k produktu.

Tato dokumentace je určena síťovým administrátorům stejně jako koncovým uživatelům, kteří mají jen základní znalost síťových struktur a produktů.

Je zde popsán způsob jak provést trvalé připojení počítače k internetu. Jsou zde popsány postupy pro operační systémy Windows 98SE/ME/2000/XP.

Naleznete zde

Dokument je napsán tak, aby i běžný uživatel byl schopný pohodlně najít specifické informace náležící k produktu. Zahrnuje kapitoly vysvětlující detaily instalace a konfigu race Compex WPE54AG .

Programové vybavení

Tento manuál je založen na programovém vybavení verze 1.16 build 0125.

##### Obecné zásady

Compex Wireless-A/G Dual-Band Network Access Point je v tomto manuálu obvykle uváděný jako Compex WPE54AG. Pro přehlednější předání informací je použito několik obecných zásad:

|  | POZNÁMKA Důležité instrukce |
| --- | --- |

|  | VÝSTRAHA Znepokojující riziko poškození, zničení systému nebo ztráty dat |
| --- | --- |

|  | VAROVÁNÍ Velké riziko |
| --- | --- |

Odkazy na menu příkazů jsou psány kurzivou

př. “stiskněte tlačítko OK”.

Copyrights © 2005 Compex Systems Pte Ltd	i

Trademark Information	i

Disclaimer	i

Your Feedback	i

FCC NOTICE	ii

Declaration of Conformity	ii

Technical Support Information	iii

About This Document	iv

How to Use this Document	iv

Firmware	iv

Conventions	iv

Chapter 1	Product Overview	1

1.1	Introduction	1

1.2	Overview	1

1.3	Features and Benefits	2

1.3.1	IEEE 802.11 Compliant	2

1.3.2	11Mbps High Rate Communication	2

1.3.3	Wire Equivalent Privacy (WEP)	2

1.3.4	Wireless/Ethernet Transparent Bridging	2

1.3.5	Broadband Internet Sharing	2

1.3.6	LAN-to-LAN Bridging	3

1.3.7	Upgradeable Firmware	3

1.3.8	Web-Based Interface	3

1.4	Panel Views	3

1.5	Panel Description	5

1.6	Technical Specifications	7

Chapter 2	Getting Started	9

2.1	Package Content	9

2.2	Setup Considerations	9

2.2.1	Software requirements	9

2.2.2	Hardware requirements	9

Chapter 3	Applications	10

Chapter 4	Software Configuration	12

4.1	Login into Web-based Interface	12

4.1.1	AP Bridge and AP Client Mode	15

4.1.2	Gateway and Wireless Routing Client Mode	15

4.1.3	Wireless Ethernet Adapter Mode	16

4.1.4	Wireless Bridge Link Mode	17

Chapter 5	Basic Configuration for Compex WP11B+	18

5.1	5.1 Changing the IP Address of Compex WP11B+	19

5.2	Configuring DHCP Server	19

Chapter 6	Chapter 6 SNMP Settings	22

Chapter 7	Chapter 7 Setting up of Wireless Per Group Pseudo LAN using AP Bridge Mode			23

7.1	7.1 Adding a client from the Pseudo Group	24

7.2	Delete a client from the Pseudo Group	29

7.3	7.3 Closed System	30

7.4	IEEE 802.1X/RADIUS Setup	31

Chapter 8	Chapter 8 Setting up of Wireless LAN-to-LAN Bridge Network using AP Client Mode	33

Chapter 9	Chapter 9 Setting up of Wide Area Network using Gateway Mode	37

9.1	9.1 Selecting the Right connection for your Broadband Internet Service	37

9.2	Setup on Compex WP11B+ for Broadband Internet Access	38

9.3	9.3 Configure Compex WP11B+ using Web Interface	40

9.3.1	Advanced configuration in Gateway Mode	43

Chapter 10	Chapter 10 Setting up of WAN using Wireless Routing Client	44

10.1	Setting up Compex WP11B+ as Wireless Routing Client	44

10.2	Configuring Compex WP11B+ as Wireless Routing Client through Web Interface	46

Chapter 11	Chapter 11 Setting up of Wireless Ethernet Adapter Mode	49

11.1	Configuring the Wireless Ethernet Adapter Mode	50

11.2	11.2 Configuring the Wireless Ethernet Setup	51

11.3	Configuring the WEP setup	53

Chapter 12	Chapter 12 Setting up WAN using Wireless Bridge Link Mode	55

12.1	12.1 Setting up Compex WP11B+ as Wireless Bridge Link	56

12.2	Configuring Compex WP11B+ as Wireless Bridge Link Mode through Web Interface		57

Chapter 13	Chapter 13 Configuration on Various WAN Type	61

13.1	Configuring Static IP Connection	61

13.2	Configuring Dynamic IP Connection	62

13.2.1	How to configure Singapore Cable Vision (SCV) Service	63

13.2.2	How to Configure @HOME Cable Service	63

13.3	13.3 Configuring PPP over Ethernet Session (PPPoE)	64

13.3.1	How to Configure SingNet, PacNet and QALA DSL Broadband	65

13.4	Configuring for SingTel Magix SuperSurf	67

13.5	Configuring for BigPond Australia (BPA)	69

13.6	Point to Point Tunneling Protocol (PPTP)	70

Chapter 14	Configuring Network Address Translation	72

14.1	NAT and Virtual Server	72

14.2	Defining Port-Forwarding Virtual Server	72

14.2.1	When to use Port–Forwarding Virtual Server	73

14.3	Configuring Port–Forwarding virtual server with Compex WP11B+	73

Chapter 15	Chapter 15 Routing	76

15.1	Configuring Routing Protocol	76

15.2	Adding Static Routes	76

Chapter 16	Packet Filtering	78

16.1	Filtering	78

Chapter 17	Universal Plug and Play	81

17.1	Universal Plug and Play	81

Chapter 18	Remote Management	82

18.1	Remote Management	82

Chapter 19	Using SYSTEM TOOLS menu	83

19.1	System Identity	83

19.2	Set System Time	84

19.3	Firmware Upgrade	85

19.4	Save or Reset Settings	86

19.5	Reboot System	87

19.6	Change Password	88

19.7	Logout	89

19.8	Exit uConfig	90

Chapter 20	Chapter 20 Using HELP menu	91

20.1	Get Technical Help	91

20.2	About System	92

20.2.1	AP Bridge/AP Client/Wireless Bridge Link Mode	92

20.2.2	20.2.2 Gateway Mode	92

Chapter 21	Chapter 21 Hardware Reset of Compex WP11B+	93

Chapter 22	Appendix I Login to Web-based Interface manually	94

22.1	AI-1 Configuration of Compex WP11B+ using Web-based Interface	94

Chapter 23	Appendix II TCP/IP Configuration	96

23.1	Appendix II TCP/IP Configuration	96

23.2	AII-2 TCP/IP network protocol configuration for Windows XP/2000	99

Chapter 24	Appendix III Configuration and Commands on Telnet Interface	101

24.1	AIII-1 Telnet Interface Configuration	101

24.2	AIII-2 Command Line Interface Commands List	102

24.3	AIII-3 How to recover Compex WP11B+ from failed firmware	104

24.4	AIII-4 If you have any problem to accessing to the Internet	105

# Přehled produktů

## Úvod

Compex NetPassage WPE54AG je dual-bandový bezdrátový access point, který je schopen spolupracovat se všemi bezdrátovými zařízeními, která jsou ve shodě s normami 802.11a, 11g a 11b. The Compex NetPassage WPE54AG je kompaktní a vysoce bezpečný access point, navržený pro podporu Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.1x a 64-bitový nebo 128-bitový Wired Equivalent Privacy (WEP). Bezdrátová technologie Compex  LAN Wireless Pseudo VLAN dále zvětšuje bezpečnost v bezdrátových hotspot sítích, kde je každý uživatel ve své VLAN síti. The Compex NetPassage WPE54AG je schopný pracovat v 6 módech: Access Point Bridging, Access Point Client, Gateway, Wireless Routing Client, Wireless Ethernet Adapter and Wireless Bridge Link; což dělá zařízení vhodným pro všechny typy bezdrátových aplikací.

## Vlastnosti a výhody

Compex WPE54AG je navržen pro požadavky vysokého výkonu a nabízí řadu možností, se kterými se nyní můžete seznámit, abyste byli schopni plně využít potenciál Compex WPE54AG.

- Bezdrátový Distribuční Systém

Dovoluje propojení několika access pointů, vytvoření virtuální infrastruktury větší bezdrátové sítě, umožňující bezdrátové zdílení dat mezi jednotlivými  desktopy nebo laptopy připojenými k  NetPassage WPE54AG.

- Pseudo Virtuální LAN

Bezdrátová technologie Compex Pseudo Virtual LAN dovoluje klientovi nebo skupinám klientů bezdrátové rozdělení do individuálních pracovních skupin nebo uzlu ke zvýšení bezpečnosti samotných klientů. To je zvláště výhodné při public hotspot využití.

  - Zabezpečení bezdrátového připojení

Compex WPE54AG podporuje nejnovější bezpeřnostní normy —Wi-Fi Protected Access. Bezdrátoví uživatelé nyní mohou využít roamingu bez obavy úniku dat. WPA má dva módy: WPA-PSK pro SOHO uživatele a WPA-EAP pro podnikové sítě. WPE54AG podporuje WPA-PSK a WPA-EAP užívající IEEE 802.1x Extensible Authentication Protocol (EAP) pro bezpečné přihlášení. Klienti jsou schopni  se přihlásit pomocí RADIUS serveru k síti pomocí využití vysoce bezpečných metod, jako jsou EAP-TLS, EAP-TTLS, a EAP-PEAP.

- Smart Select

Značí automatické skenování a doporučení nejlepšího kanálu, jterý je access point schopen využít.

- Wireless Routing Client Capability

Wireless Routing Client mód umožňuje internetovému poskytovatekli nebo firemním sítím poslat jejich  datové packety bezdrátově a ty budou směrovány pomocí WPE54AG k lokální síti.

- Wireless Ethernet Adapter

Wireless Ethernet Adapter mód umožňuje kterémukoliv počítači s ethernetovým rozhraním připojit se k LAN bez nutnosti instalace driverů.

To je zvláště výhodné pro stroje s omezenou podporou driverů např.:

Apple Macintosh a linuxové stroje.

- Parallel Broadband

Dovoluje agregaci šířky pásma a fail-over redundanci, pokud je nastaven  gateway mód, který využívá bezdrátový distribution systém k bezdrátovému propojení všech přidružených access point gatewayí.

- Universal Configuration Software

Compex uConfig software dovoluje uživatelům dostat se na webové rozhraní WPE54AG bez nutnosti TCP/IP nastavení pracovní stanice.

- Webové rozhraní

Zabudovaný do HTTP serveru umožňuje konfiguraci WPE54AG skrz snadno ovladatelné webové rozhraní. Navíc může sloužit take k upgradu firmwaru.

- IEEE 802.1x Authentication and Wi-Fi Protected Access (WPA)

Compex WPE54AG podporuje nejnovější Wi-Fi Protected Access (WPA) využívající nejen Pre-Share Key, ale i 802.1x EAP přihlášení. Velký rozsah IEEE 802.1x přihlašovacích metod jako EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP pro vzájemné připojení a podporuje enkrypci dat.

- Wireless Pseudo Virtual LAN

Dovoluje utvoření virtuálních uzlů a pracovních skupin pro klienty pro zvýšení bezpečnosti v LAN.

- SNMP

Pro snadný vzdálený přístup a kontrolu NetPassage WPE54AG pomocí SNMP softwaru.

- STP

Spanning-Tree Protocol poskytuje path redundanci, zatím co chránící nevhodný smyčka v síti. while preventing undesirable loops in the network. It forces certain redundant data paths into a standby (blocked) state. If one network segment in the Spanning-Tree Protocol becomes unreachable, or if Spanning-Tree Protocol costs change, the spanning-tree algorithm reconfigures the spanning-tree topology and re-establishes the link by activating the standby path.

????????????????

## Set Compex WPE54AG

Balení Compex WPE54AG obsahuje:

- 1 x Compex WPE54AG

- 1 x Externí adaptér

- 1 x 3dBi SMA anténu

- 1 x Stojan

- 1 x RJ45 MDIX cross-over ethernetový kabel

- 1 x Inbstalační příručku se záručním listem a produktové CD (s instalační příručkou, uživatelským manuálem, nástroji na obnovu firmwaru & utility)

## When to use which mode

Compex WPE54AG může pracovat v 6 odlišných módech za účelem nejlepšího přispůsobení se jakémukoliv typu síťové aplikace, kterou požadujete.

Tato kapitola ukazuje souhrn odlišných síťových aplikací, které mohou být skrze tyto jednotlivé módy užity v Compex WPE54AG.

### Access Point mód

Jedná se o defautní mód Compex WPE54AG. Umožňuje připojení klientů k síťové infrastruktuře.

### Access Point Client mód

V Access Point Client módu vystupuje Compex WPE54AG jako bezdrátový klient, který může pracovat s jiným access pointem, a tím propojit dvě části jedné ethernetové sítě.

### Gateway mód

Nebo-li broadbandové internetové sdílení bezdrátové sítě!

Jakmile začal Compex WPE54AG podporovat některé typy broadbandových připojení, bylo prvním krokem k ustanovení Compex WPE54AG jako Broadband Interneového Gatewaeye identifikovat typ broadbandového internetového přístupu.

Statická IP adresa

Užijte tento typ připojení, pokud jste získali fixní IP adresu nebo jejich rozsah od provozovatele internetu.

Dynamická IP adresa

Při tomto typu připojení Compex WPE54AG požaduje IP adresu, která mu bude automaticky přiřazena internetovým poskytovatelem.

PPP po ethernetu (PPPoE)

Vyberte si tento typ, pokud jste připojeni přes ADSL užívající pro autorizaci standardní PPP po ethernetu.

Např.:

V Německu T-1 připojení

Singapur ADSL (Ethernet 512K)

Užívá ADSL v Singapuru zahrnující SingTel Magix SuperSurf uživatele.

Australian BPA Cable

Tento typ je přizpůsobený pro Big Pond Cable internetové uživatele v Austrálii.

PPTP

Point-to-Point Tunnelling Protocol (PPTP) mód umožňuje implementaci  bezpečných multi-protocol Virtual Private sítí (VPNs) pomocí public networks.

### Wireless Routing Client mód

Tato aplikace by byla pro ethernetový port Wireless Routing Client užívaný pro připojení k jiným zařízením na síti, zatím co přístup k internetu by byl dosažen komunikací s ISP.

### Wireless Ethernet Adapter mód

Podobně jako Access Point Client mód Compex WPE54AG je i tento mód schopen komunikovat s jiným access pointem, a tím přemostit dvě sítě.

Wireless Ethernet Adapter propojuje pouze jednotlivé pracovní stanice. Žádný klientský software nebo drivery nejsou při práci bv tomto módu potřebné.

### Wireless Bridge Link mód

Wireless Bridge Link mód dovoluje point-to-point komunikaci mezi budovami. To umožňuje bezdrátově propojit klienty, kteří jsou od sebe kilometry vzdáleni ( na 100 metrů mezi dvěma budovami ). Můžete  konfigurovat dvě Compex WPE54AG jednotky tak, aby přemostily dvě budovy.

# Instalace hardwaru

## Požadavky na setup

Před spuštěním se přesvěčte, že je splněno následující:

- CAT5/5e kabel na síti

- Jeden počítač je vybaven webovým vyhledávačem a kabelovým nebo bezdrátovým adaptérem

- TCP/IP protocol je nainstalovaný a parametry IP adresy jsou řádně nakonfigurovány na všech síťových uzlech

## Instalace hardwaru Compex WPE54AG

Shrnuto do tří kroků:

- Propojte externí antenu a SMA konektor Compex WPE54AG.

- Ethernetovým kabelem propojte PC a Compex WPE54AG (zdižka označená nápisem LAN).

- Připojte adapter do napájecí sítě a kolíček druhé strany adaptéru do zdiřky Compexu WPE54AG.

Zapněte zařízení.

# Přístup k  webovému rozhraní

Zde jsou dvě metody pro přístup Compex WPE54AG k webovému rozhraní:

- Pomocí Compex Utility – uConfig

Přímý přístup bez přiřazení IP adresy k PC.

- Zadáním IP adresy Compex WPE54AG pomocí address baru Internet Exploreru

Musíte přiřadit IP adresu vašemu PC - 192.168.168.xxx - kde x může nabývat jakékoli hodnoty od 2 do 254, pak je váš PC ve stejné pomocné síti jako Compex WPE54AG.

## Přístup k webovému rozhraní pomocí uConfig

Compex vyvinul uConfig utilitu, která provede hassle-free přístup k webové stránce pro konfiguraci, která byla navržena pro poskytnutí přímého připojení k webovému rozhraní.

- Vložte produktové CD do CD-ROMky. CD se rozběhne automaticky.

- Ze sekce Utilities, vyberte instalovat uConfig utility na Váš hard disk.

- Až se utility nainstalují, klikněte dvakrát na uConfig ikonu.

- Vyberte Compex WPE54AG v Compex Products List sekci a klikněte na Open Web ikonu.

- Na login stránce, udejte Log On! ikonu k postupu ke konfigurační stránce.

- Dostanete se na domovskou webovou stránku Compex WPE54AG.

## Ovcěření IP adresy Compex WPE54AG - NpFind Utility

Jiný utility program, který Compex vyvinul  je NpFind, který má sloužit k ověření IP adresy Vašeho Compex produktu.

Následující kroky pro kontrolu IP adresy Vašeho Compex WPE54AG.

- Vložte produktové CD do CD-ROMky.

- Automaticky se zobrazí strana viz. výše.

- Klikněte na Utilities.

- Klikněte na NpFind program pro jeho spuštění.

Obrazovka automaticky ukáže IP adresu detekovaného Compex zařízení.

## Přímé připojení k webovému rozhraní pomocí Internet Exploreru

Pro tento způsob potřebujete přiřadit IP adresu Vašemu PC tak, aby PC náleželo ke stejné pomocné síti jako Compex WPE54AG. V tomto případě zde používáme pro ilustraci verzi Windows XP, pro verzeWindows 98/98SE/2000/NT/ME se prosím odkažte na Přílohu III “TCP/IP Configuration”.

- Klikněte na My Network Places a vyberte Properties.

- Klikněte na Ethernet adapter a vyberte Properties.

- Potom vyberte Internet Protocol (TCP/IP) a klikněte na Properties.

- Defaultní IP adresa Vašeho Compex WPE54AG je 192.168.168.1. Musíte nastavit IP adresu Vašeho PC tak, aby byla shodná s pomocnou sítí jako access point. Proto v tomto případě určete IP adresu na 192.168.168.100 a masku pomocné sítě na 255.255.255.0.

- Klikněte na OK pro aktualizaci změn.

- Teď můžete otevřít MS-DOS okno a vepsat ping 192.168.168.1 a ověřit si, jestli Váš PC může komunikobat s Compex WPE54AG.

- Pokud Váše TCP/IP nastavení jsou správná, dostanete tuto odpověd na ping příkaz:

- Spusťte Váš Web browser. Pod tabulkou Tools, vyberte Internet Options.

- Otevřte tabulku Connections a v LAN Settings sekci nevyplňujte žádné ikony. Klikněte na OK pro aktualizaci změn.

- V Address baru, zadejte http://192.168.168.1 a udejte Enter z Vaší klávesnice.

- Na stránce login, klikněte na Log On! a postupte na stranu  kofigurace.

- Poté se dostanete na domovskou webovou stránku Compex WPE54AG.

# Obecná konfigurace

Tato kapitola ilustruje následující rysy, které jsou dosažitelné ve všech operačních módech Compex WPE54AG, pokud není stanoveno jinak.

- Management Port

- WLAN Setup

- WLAN Security

- SNMP Setup

## Management Port Setup

Tento oddíl ukazuje, jak přizpůsobit parametry Compex WPE54AG tak, aby vyhovovaly potřebám sítě. Zde se take vysvětluje, jak užívat built-in DHCP server  Compex WPE54AG.

Nastavení LAN

Můžete si vybrat nastavení defaultních hodnot Compex WPE54AG a přispůsobit je vašemu síťovému nastavení.

| LAN NASTAVENÍ |  |
| --- | --- |
| Klikněte na Management Port z CONFIGURATION menu. |  |
| Na stránce Management Port Setup (viz. tabulka) je možná změna defaultního nastavení Compex WPE54AG hodnotami, které vyhovují požadavkům Vaší sítě. |  |
| Klikněte na Apply a uložte Vaše nové parametry. |  |

Tato tabulka popisuje parametry, které mohou být modifikovány na stránce Management Port Setup.

| Parametry | Popis |
| --- | --- |
| IP adresa | IP adresa Compex WPE54AG je defaultně nastavena: 192.168.168.1. |
| Maskování sítě | Maskování sítě slouží k identifikaci sítě, ve které Compex WPE54AG pracuje. Defaultní maskování sítě je 255.255.255.0. |
| DHCP Start IP adresa | Toto je první IP addresa, kterou přiřadil DHCP server. Hodnota, kterou sem vložíte by měla být stejná jako pro Compex WPE54AG. Např.: Pokud jsou navzájem IP adresa a síťové maskování Compex WPE54AG 192.168.168.1 a 255.255.255.0, DHCP Start IP adresa by měla být 192.168.168.X, kde X může nabývat libovolné hodnoty od 2 do 254. Tato hodnota je přednastavena na 192.168.168.100. |
| DHCP End IP adresa | Je poslední IP adresa, kterou přiřadil DHCP server. Měla by být stejná jako u Compex WPE54AG. Např.: Pokud jsou navzájem IP adresa a síťové maskování Compex WPE54AG 192.168.168.1 a 255.255.255.0, DHCP End IP adresa by měla být 192.168.168.X, kde X může nabývat libovolné hodnoty od 2 do 254. Tato hodnota je přednastavena na 192.168.168.254. |
| DHCP Gateway IP adresa | Vložení DHCP gateway IP adresy povolí DHCP server k automatickému přiřazení IP adresy jalémukoliv PC náležícímu k jiné síti nebo LAN. |
| Stálé užívání DNS serverů | Pokud je checkbox schopen, DHCP server bude také řešit DNS požadavky na počítače. Jinak musíte nastavit DNS manuálně na každém PC v síti. |
| Primární DNS IP adresa | Váš ISP obvykle poskytuje IP adresu DNS serveru. |
| Sekundární DNS IP adresa | Toto nepovinné políčko je rezervováno pro IP adresú sekundárního DNS serveru. |
| DHCP Server | Pokud vyřadíte DHCP server, budete potřebovat manuální konfiguraci TCP/IP parametrů každého PC v síti. |

### Jak vidět platnost aktivního DHCP

Následující odstavec Vás informuje o stránce zobrazující informace o trvání aktivní IP adresy, která byla přidělena zabudovaným DHCP serverem Compexu WPE54AG.

| View Active DHCP Leases |  |
| --- | --- |
| Klikněte na Management Port z CONFIGURATION menu. |  |
| Jděte na Advanced DHCP Server Options sekce, klikněte na Show Active DHCP leases. |  |
| Tabulka DHCP Active Leases zobrazuje: IP adresu, která byla přidělena DHCP klientovi Host Name DHCP klienta Jeho Hardware (MAC) adresu Datum a čas vypršení IP adresy |  |

|  | POZNÁMKA Špatný datum a čas zobrazený v kolonce Expires (vypršení) indikuje, že hodiny Vašeho Compex WPE54AG nebyly správně nastaveny. Odvolejte se na SYSTEM TOOLS sekci, kde se dozvíte vice informací jak dobře nastavit systémové hodiny. |
| --- | --- |

### K rezervaci specifickéých IP adres pro předurčené DHCP klienty

Tím, že rezervujete IP adresy informujete DHCP server, aby vyloučil specifické adresy z pole volných IP adres, což vede k jejich rozvržení.

Např.: Pokud nastavíte veřejně přístupný FTP/HTTP server uvnitř Vaší  soukromé LAN, zatím co server by požadoval fixní IP adresu, měli byste stale chtít po DHCP serveru rozvrhnout dynamické IP addresy na ostatních PC na LAN.

Následující ukazuje, jak rezervovat jednotlivé IP adresy.

| Rezervace specifických IP adres |  |
| --- | --- |
| Klikn+te na Management Port z CONFIGURATION menu. |  |
| Jděte na Advanced DHCP Server Options sekci, klikněte na DHCP Server Reservations. |  |
| Vyplňte: Hostitelskou část IP adresy k rezervaci. Host Name, pokud nějaké je, jinak nevyplňujte. Hardware adresu ve dvojicích dvou hexadecimálních hodnot |  |
| Klikněte na Add. |  |
| Rezervace specifických IP adres (pokračování …) |  |
| Zadejte Apply k uložení Vašeho vstupu. Stránka DHCP Reservations se poté obnoví s aktuálně rezervovanými IP adresami. Pokud již nikdy nebudete potřebovat rezervovat IP adresy na DHCP serveru, můžete vymazat DHCP Server Reservation takto: |  |
| Vymazání rezervace na DHCP serveru |  |
| Vyberte rezervované IP adresy, které chcete vymazat. Klikněte na Delete. Tabulka DHCP Server Reservations bude potom obnovena a zobrazí se provedené změny. |  |

|  | POZNÁMKA - Po vytvoření rezervace DHCP, můžete volit klíč v každém Hostitelském jméně nebo Hardware adrese DHCP klienta. - Pokud jste zadali obojí, DHCP server vybere nejdříve hardwarovou adresu. Pokud se najde rozdíl mezi oběma hardwarovými adresami, Hostitelské Jméno bude ignorováno. |
| --- | --- |

## Nastavení WLAN

Tato kapitola ukazuje jak provézt následující funkce:

Basic:

Tato funkce slouží k základnímu nastavení bezdrátových módů pro operaci.

Security:

Tato funkce slouží k enkryptaci dat a ochraně routeru.

Advanced:

Funkce podporuje základní konfiguraci routeru nastavením přídavných systémových parametrů jako jsou Access Control, WDS, WMM a Long Distance Parameters.

Statistics:

Funkce užívá Scan Feature k monitorování a interpretaci soustředěných statistických dat.

To take zahrnuje Show Link Information volbu uváděnou POUZE v wireless client módu.

### Ke konfiguraci základního (basic) nastavení  bezdrátového módu

Následující Vám ukáže jak konfigurovat Basic Setup Wireless mód, který jste si vybrali.

| Basic Setup Wireless Módu |  |
| --- | --- |
| Dvakrát kliknětena WLAN Setup z CONFIGURATION menu. Uvidíte pod-menu rozvinuté pod WLAN Setup. Klikněte na Basic. Defaultní operační mód Compex WPE54AG je Access Point mód. |  |
| Vyberte z Network Mode možností. Klikněte na Apply pro zobrazení stránky pro nastavení Vámi vybraného módu. |  |

| Basic Setup Wireless Mód (pokračování …) |  |
| --- | --- |
| Na stránce pro nastavení módu: |  |
| Pole Access Point Name se objeví, pokud je Compex WPE54AG v AP/Gateway módu a odkazuje na identitu zařízení. V AP/Gateway módu ESSID jedinečně identifikuje každý WLAN. Wireless Profile poskytne výběr síťových environmentálních typů, se kterými lze pracovat: - 802.11a; - 802.11b only; - 802.11b/g mixed, pokud jsou přítomni b i g klienti; - 802.11g only Vyberte stát, ve kterém se nacházíte. Klikněte na Edit Country Setting a uložte. Klikněte na Apply a aktualizujte změny. |  |

### Ke konfiguraci pokročilého nastavení bezdrátového módu

Následující Vám ukáže jak konfigurovat Advanced Setup Wireless mód, který jste si vybrali.

| Advanced Setup Wireless mód |  |
| --- | --- |
| Dvakrát klikněte na WLAN Setup z CONFIGURATION menu rozvinuté do čtyř pod-menu. Odtud vyberte Advanced. Na WLAN Advanced Setup stránce: |  |

| Setup Wireless Mode (pokračování…) |  |
| --- | --- |
| Beacon Interval je časový interval mezi přenosy signálu. Jedná se o světelný signál poslaný access pointem, který oznamuje svoji přítomnost ostatním access pointům. Také posílá ostatním AP uvnitř rozmezí informace, jako například timestamp, SSID, a jiné parametry týkající se daného access pointu. Potřebuje beacon interval pro zjištění, kdy přijmout světelný signál od ostatních AP. Data Beacon Rate (DTIM) určuje jak často signál obsahuje delivery traffic indication message (DTIM). DTIM řekne klientskému zařízení, že na něj čeká packet. Pokud je Bacon interval nastaven na 100, což je jeho defaultní nastavení, a data signálového rozsahu na 1, defaultní nastavení, potom access point posílá signál obsahující DTIM každých 100 Ksecs. Jeden Ksec je roven 1,024 microsekundy. Hodnota RTS/CTS Threshold udává mimimální velikost packetu v bytech, která by spustila RTS/CTS mechanizmus. Hodnota Frag Threshold indikuje maximální hodnotu, které může dosáhnout packet, aniž by byl rozdělen. Tato hodnota náleží do intervalu od 256 do 2346 bytů. Seznam možností v Transmit Power položce umožní výběr z rozsahu přenášeného výkonu. Možnost Radio Off When Ethernet No Link volby dovoluje, aby AP vypnulo radiový signál tak, aby se k němu nemohl připojit žádný klient. To můře nastat, pokud je ethernetový kabel od sítě odpojený. Pokud je tato funkce povolena, radio bude odpojeno, pokud není ethernetové připojení. Bude opět zapnuto, pokud bude ethernetové připojení obnoveno. Časové zpoždění pro vypínání a zapínání trvá přibližně 60 sekund po detekci odpojení nebo připojení. Auto Reboot Timer je časové nastavení automatického rebootu access pointu to automatically reboot. | Tento parametr nabývá hodnot od 256 do 2346 bytů, kde 0 znamená, že mohou být pomocí RTS přeneseny všechny packety. Pouze v AP/Gateway módu: |

|  | POZNÁMKA Hodnoty uvedené u příkladů jsou navženy pro příslušné parametry. |
| --- | --- |

## Skenování dostupných sítí (pouze pro Wireless Client Mód)

Tuto vlastnost AP je možné použít poute v wireless client módu (Access Point Client, Wireless Routing Client a Wireless Ethernet Adapter).

- Pokud je Compex WPE54AG připojen k síti pomocí kabelu a lokální síť je tvořena pracovními stanicemi využívajícími bezdrátové připojení, označeno jako Basic Service Set (BSS). Jako vstupní údaj je zde použita MAC adresa Compex WPE54AG.

- SSID přiřazuje network name, které identifikuje síť, ke které je Compex WPE54AG připojen.

- Chan odkazuje na kanál pro komunikaci.

- Auth odkazuje na typy autorizace, např WPA, WPA-PSK, atd..

- Alg odkazuje na typy algoritmů, jako jsou WEP, TKIP.

- Signal vyjadřuje  procentuelní množství přijatého signálu.

Skenování dostupných sítí

Na stránce Setupu, klikněte na Site Survey.

| Skenování dostupných sítí (pokračování…) |  |
| --- | --- |
| Site Survey poskytuje seznam používaných BSS a SSID, Chan (kanály), Auth (autorizace), Alg (algoritmus), a stabilitu přijatého Signálu. |  |
| Ke konfiguraci SSID: Vyberte kolonku náležící k SSID, které chcete konfigurovat. Klikněte na Apply, tím uložíte změnu a vraťte se na stránku Setup. Klikněte na Refresh. |  |

### Výpis informací o připojení (Pouze pro Wireless Client Mód)

Pokud je Compex WPE54AG ve wireless client módu, tato funkce vypýše všechny dostupné sítě včetně informace o síle jejich signálu. Tato funkce je použitelná rovněž v Access Point Client, Wireless Routing Client nebo Wireless Ethernet Adapter módu.

| Výpis informací o připojení |  |
| --- | --- |
| Na stránce Setup se odkažte na sekci Link Information. |  |
| Klikněte na Show Link Information. Pokud je access point připojen kabelem k síti a lokální síť je složena z pracovních stanic připojených bezdrátově, jedná se o tzv. Basic Service Set (BSS). |  |
| Tabulka Link Information uvádí následující data: State odkazuje na MAC adresu BSS. |  |
| Current Channel je kanál právě používaný pro přenos. Signal Strength ukazuje procentuální množství přijatého signálu, a odtud úspěšnost přenosu. |  |

## Wireless Extended Features

Wireless Extended Features je možno využít pouze pokud pracuje Compex WPE54AG ve všech módech obsažených v následující tablce:

| Rysy | Mód |
| --- | --- |
| Kontrola přístupu | Access Point a Gateway |
| Bezdrátový distribuční systém (WDS) | Access Point a Gateway |
| WMM Parametry | Všechny módy vyjma Wireless Bridge Link |
| Vnější parametry | Všechny módy |

### Kontrola přístupu – Wireless Pseudo VLAN

VLAN je skupina PC nebo jiných síťových členů, které se chovají jako připojené k jednoduchému síťovému segmentu.

Stanice připojené k jednomu VLAN sdílejí síťové zdroje a šířku pásma, stejně jako by byly připojeny k jednomu segmentu. Naopak pouze stanice uvnitř jedné VLAN mohou být zpřístupněny sobě navzájem.

Wireless Pseudo VLAN segreguje jednoduchý LAN na multiple virtuální LANy tak, že komunikace je možná pouze mezi klienty uvnitř jednoho VLANu.

Pokud pracujete v Gateway módu, Compex WPE54AG dovolí vytvořit VLANy obsahující buď jednoho užiatele (označuje se jako Wireless Pseudo VLAN Per Node), nebo skupinu uživatelů (Wireless Pseudo VLAN Per Group).

Pokud pracuje v Access Point módu, Compex WPE54AG povolí definovat Tag VLANy a navíc Wireless Pseudo VLAN Per Node a Wireless Pseudo VLAN Per Group.

Více informací o Wireless Pseudo VLAN zjískáte na webových stránkách www.cpx.com a www.compex.com.sg.

#### 4.4.1.1	Wireless Pseudo VLAN v uzlu

Tento mód separuje každého klienta do jeho vlastní pseudo VLAN. To těmto klientům umožňuje připojení k síti, ale znemožní jim, aby se viděli mezi sebou nebo sdíleli data.

When implemented, this mode isolates each wireless client into its own pseudo VLAN. Wireless clients can therefore access resources on the wired network but are unable to see each other or access each other’s data.

Následující kroky demonstrují, jak nastavit Wireless Pseudo VLAN v uzlu.

| Wireless Pseudo VLAN – v uzlu |  |
| --- | --- |
| Z WLAN Setup pod Configuration, klikněte na Advanced a dostanete se na stránku WLAN Advanced Setup. |  |
| Jděte na sekci Extended Features, a klikněte na Access Control. |  |
| Funkce Wireless Pseudo VLAN nelze použít v defaultním nastavení. Z nabízených možností vyberte Per Node. Klikněte na Apply. |  |

#### 4.4.1.2	Wireless Pseudo VLAN ve skupině

Compex WPE54AG lze konfigurovat do čtyř skupin klientů identifikovaných  jejich MAC adresou. Kdykoli klient požaduje připojení k síti, Compex WPE54AG nejdříve ověří, jestli je MAC adresa pouřita v některé Pseudo VLAN skupině. Pokud ano, Compex WPE54AG připojí klienta k síti a umožní komunikaci s ostatními klienty v rámci jeho Pseudo VLAN skupiny.

Následující kroky demonstrují, jak nastavit Wireless Pseudo VLAN skupiny.

| Wireless Pseudo VLAN – ve skupině |  |  |
| --- | --- | --- |
| Z WLAN Setup pod Configuration, klikněte na Advanced a vstupte na stránku WLAN Advanced Setup. |  |  |
| Klikněte na Access Control. |  |  |
| Wireless Pseudo VLAN – ve skupině (pokračování…) |  |  |
| Funkce Wireless Pseudo VLAN nemůže být použita v defaultním nastavením. Vyberte Pseudo VLAN z nabízených možností. Klikněte na Apply. |  |  |
| MAC Address List umožňuje zřídit specifické VLAN skupiny přidáním nebo vymazáním klientů. |  |  |
| Klikněte na Add. |  |  |
| Z Group ID listu vyberte skupinu. Vyplňte v Mac Addr MAC adresu klienta např. xx:xx:xx:xx:xx nebo xx-xx-xx-xx-xx-xx, kde x je libovolná hodnota v rozsahu čísel 0-9 a písmen a-f. Klikněte na Apply. |  |  |
| Nová MAC adresa se zobrazí v Mac Address Listu. |  |  |
| Odstranění klienta ze skupiny |  |  |
| Pokud chcete odstranit klienta ze skupiny, pak: Ze seznmu MAC adres vyberte adresu daného klienta. Klik na Delete. |  |  |
| Pak v Delete MAC Address musíte zodpovědět dotaz, zda si opravdu přejete vymazat klienta. Pokud ne: Klikněte na Apply. Pokud ano: Klikněte na Delete. |  |  |

#### 4.4.1.3	Tag VLAN - [Povolený pouze v Access Point módu]

Obvyklý VLAN může existovat pouze na jednom Ethernetovém switchi, Tag VLAN je navržen tak, aby mohl propojit klienty přihlášené k vícero switchům.

Každý VLAN identifikují tzv. ‘tagy’, pomocí kterých jsou přes specifické porty jednotlivé switche propojeny. Switch přijme tuto tag informaci včetně všech přenášených datových packetů. Pokud mají všechny access pointy v síti stejný tag, vzájemná komunikace mezi klienty může být implementována, ačkoli respektuje identitu jednotlivých VLANů.

| Wireless Pseudo VLAN – Tag VLAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Z WLAN Setup pod Configuration, klikněte na Advanced, to ukáže stránku WLAN Advanced Setup: |  |  |
| Jděte do sekce Extended Features. Klikněte na Access Control. |  |  |
| Funkce Pseudo VLAN není v defaultním nastavení povolena. Zvolte z nabídky položku Tag VLAN. Klikněte na Apply. |  |  |
| Stránka Tag VLAN umožňuje nastavit specifické VLAN skupinay přidáním nebo odstraněním klientů pomocí jejich MAC adres. |  |  |
| Klikněte na Add. |  |  |
| Vyberte číslo skupiny ze seznamu Group ID. Vyplňte políčko Mac Addr MAC adresou klienta např. xx:xx:xx:xx:xx nebo xx-xx-xx-xx-xx, kde je x v rozsahu čísel mezi 0-9 a písmeny a-f. Klikněte na Apply. |  |  |
| Obnovená stránka Mac Address List zobrazí provedenou změnu. Pokud chcete přidat vice klientů nebo konfigurovat vice skupin, zopakujte krok číslo 4. |  |  |
| Odstranění klienta z tag VLAN |  |  |
| Pokud chcete vymazat klienta ze skupiny, pak: Vyberte klienta ze seznamu Mac Address List. Klikněte na Delete. |  |  |
| Budete dotázáni na stránce Delete MAC Address, jestli souhlasíte s odstraněním klienta ze skupiny. Pokud ano: Klikněte na Delete. |  |  |
| Jinak klikněte na Apply. Klikněte na kolonku odpovídající skuiny a povolte danou VLAN. Pokud povolíte giesta, tak stanice, které nebudou identifikovány v seznamu MAC adres, budou mít povolen přistup na internet, ale nebudou moct comunikovat mezi sebou. |  |  |

### Nastavení - Wireless Distributed System (WDS)

Distribuční systém propojí několik Compexů WPE54AG v oblast, tvořící síť, ve které mohou mobilní uživatelé přecházet, a jsou stale připojeni k dostupné síti.

Ve WDS Compex WPE54AG zřizuje buňky klientů bezdrátových i Ethernetových, kteří mohou být připojeni přes různé brány. To vyžaduje operační frekvenní kanál, stejný  uvnitř buněk kontrolovaných Vaší bránou, stejně jako bezdrátového připojení k jiným bránám.

#### 4.4.2.1	Konfigurace hvězda WDS

WDS v konfiguraci hvězdy ustanoví propojení mezi centrálním Compex WPE54AG a několika satelitními bránami umístěnými tak, aby zvětšil pokrytí.

WDS - Star Configuration

Centrální brána se připojí k internetu a udržuje volné WDS připojení, katím co  každá satelitní brána užívá jeden port pro komuníkaci s centrálou.

#### 4.4.2.2	Řetězová konfigurace WDS

Řetězová konfigurace WDS překlenuje oblast po délce. Jednotlivé access pointy jsou propojeny navzájem  od  kořenového access pointu.

Compex WPE54AG na každém konci řetězce bude mít povolen pouze jeden WDS port, takže the access pointy uprostřed řetězce mají dva WDS porty konfigurovanjé na propojení s vedlejším Compex WPE54AG nad a pod v řetězci.

WDS - Chain Configuration

Následující kroky Vás povedou k nastavení WDS Vašeho Compex WPE54AG.

| Nastavení WDS |  |
| --- | --- |
| Z WLAN Setup pod Configuration, klikněte na Advanced, což ukáže stránku WLAN Advanced Setup. |  |
| Běžte do sekce Extended Features. Klikněte na WDS Configuration. |  |
| Jak je vidět na WDS Setup, WDS není povolenapro defaultní nastavení. Vyberte Enable z nabídky WDS Global Control a povolte WDS. Klikněte na Apply. | Prosím uvědomte si, že pokud automaticky vyberete Váš frekvenční kanál (SmartSelect), nejste připuštěni k aktivací WDS Global Control. |
| Na stránce WDS Status: Klikněte na Add pro rozšíření WDS. |  |

|  | POZNÁMKA Všechny access pointy musí být pro konfiguraci ve stejném kanálu; a oba access pointy na opačné straně WDS spojení musí mít navzájem své MAC adresy |
| --- | --- |

| Nastavení WDS (pokračování …) |  |
| --- | --- |
| V sekci Add WDS Link: Vyplňtepole v Partner Address MAC adresou zařízení pro začlenění Vašeho WDS, použijte formát xx-xx-xx-xx-xx-xx nebo xx:xx:xx:xx:xx:xx, zvolte si : nebo – na předěl mezi jednotlivými xx, kde x jsou hexadecimální 0-9 a a-f. |  |
| Použijte volbu Status pro kontrolu, jestliže chcete povolit zvláštní WDS spojení nebo ho zakázat.. Klikněte na Apply. |  |
| Stránka WDS Status bude aktualizována. Pokud chcete modifikovat stav WDS konektivity, pak: Vyberte radio button nalevo, jakje ukázáno nalevo. Klikněte na Edit. |  |
| Stránka Edit WDS Link ukazuje: Vyberte, jestli povolit nebo zakázat WDS spojení. Klikněte na Apply pro potvrzení změn. |  |

| Nastavení WDS (pokračování …) |  |
| --- | --- |
| Pokud chcete vymazat WDS, pak: Vyberte radio button na levé straně. Klikněte na Remove. |  |
| Zobrazí se aktualizovaná stránka WDS Status. |  |
| Abyste viděli stránku WDS Statistics Info: Klikněte na odkaz vybrané adresy. Zobrazí se tabulka Link ( Partner Address ) Statistics. Klikněte na Back a vraťte se na stránku WDS Status. |  |

|  | NOTE - Pokud je WDS Global Control zakázano, každé WDS spojení bude ukončeno bez odezvy. Pokud je WDS Global Control nastaveno na - povoleno, odezva každého WDS spojení, které chcete zahrnout, potřebuje být stale individuelně povoleno. - V tabulce WDS Statistics koresponduje každý vstup s jednotlivým WDS spojením. - I když mohou WDS uzly náležet k různým SSID, MUSÍ být konfigurovány ve stejném kanálu a používat stejné WEP klíče, aby mohli komunikovat mezi sebou. Pokud access pointy, užívající WDS, mají podporovat velké množství klientů, můžete je propojit konci jk sobě pro snížení kapacity (zálrží na aplikacích). Například: end-to-end latence může přijít v úvahu ve velmi dlouhých WDS řetězových konfiguracích. |
| --- | --- |

### WMM Parametry(přístupné pro všechny módy vyjma Wireless Bridge Link)

WMM znamená Wireless Multi-Media. WMM je v spuladu s QoS (Quality of Service ) dle normy IEEE 802.11E. QoS můžeme převzít pro zlepšení a   podporu zvuku, videa a multimediální aplikace.  QoS můžeme realizovat pomocí 4 různých Access Categories (AC). Každý AC typ se skládá z  nezávislých přenosových front a kanálu přístupové funkce s jeho vlastními parametry, které obsahují Cwmin,Cwmax, AIFS, TxopLimit, ACM a Ack-policy.

Následující kroky demonstrují konfiguraci WMM parametrů.

| WMM parametry |  |
| --- | --- |
| Z WLAN Setup pod Configuration, klikněte na Advanced a objeví se stránka WLAN Advanced Setup. |  |
| Jděte do skce Extended Features, a klikněte na WMM Parameters. |  |
| Funkce WMM Setup je defaultně WMM. Vyberte ze seznamu WMM. Klikněte na Apply. |  |
| V závislosti na nastaveném módu vyberte buď AP (Access Point) nebo BSS ( Basic Service Set) WMM parametry. Například: pro mód AP vyberte AP WMM parametry. Následující jsou popsány: CWmin : Je minimuální Contention Window. Je to náhodné číslo vybrané z intervalu nebo okna ustupujícího mechanizmu. CWmax : Je maximální Contention Window. Je to náhodné číslo vybrané z intervalu nebo okna ustupujícího mechanizmu. AIFS : Libovolný vnitřně ohraničený prostor. To je minimální časový interval mezi stavem nečinnosti a počátkem přenosu. TXOP Limit : Transmission Opportunity. Je minimální doba, po kterou může QSTA přenášet po dosaení TXOP. ACM : Admission Control Management. Ack Policy: Acknowledge Policy |  |

### Long Distance Parameters (možný ve všech módech)

Tyto parametry určují vzdálenost mezi klienty, aby zajistily že point-to-point

kcomunikace pracuje efektivně a hladce.

Následující kroky demonstrují, jak konfigurovat tyto Long Distance parametry.

| Long Distance parametry |  |
| --- | --- |
| Z WLAN Setup pod Configuration, klickněte na Advanced a objeví se stránka WLAN Advanced Setup. |  |
| Jděte do sekce Extended Features, and klikněte na Long Distance Parameters. |  |
| Funkce Long Distance Parameters není defaultně povolena. Zvolte ze seznamu Enable Klikněte na Apply. Pro kopírováníreferenčních údajů klikněte na Show Reference Data. |  |
| Parametry jsou ´popsány níže: Outdoor: Outdoor parametr není defaultně povolen. Po nastavení na Enable, budou Outdoor parametry konfigurovány pro vnější komunikakaci na dlouhé nebo krátké specifikované vzdálenosti. Distance: Parametr údává vzdálenost mezi růtnými budovami. Může být zadána v metrech. Slot Time: Tento parametr udává časový příděl povolený pro každého klienta ( tzn. Odesílající a přijímající klienti) k inicializaci a/nebo obdržení datového přenosu. ACK Timeout: Parametr udává časový limit povolený pro odesílajícího klienta k obdržení potvrzení o odezvě od klienta přijímajícího. CTS Timeout: Tento Clear-to-Send čas je čas, ve kterém jsou klienti připraveni k inicializaci a/nebo obdržení datového přenosu během specifikovaného časového limitu. |  |

## WLAN Security

This section illustrates how to make your WLAN more secure. All the nodes in your network MUST share the same wireless settings to be able to communicate.

We will illustrate how to configure each type of security mode individually

To start with, follow the common preliminary steps described below to select the most appropriate security approach for protecting your wireless communications.

| Selecting Security Mode |  |
| --- | --- |
| Click on WLAN Setup from the CONFIGURATION menu to select Security. |  |
| Make a selection from the Security Mode drop down menu. The Security Mode is set to NONE by default. Click on Apply. |  |

### Jak nastavit WEP [možný ve všech módech]

Direktivy, popsané níže, Vám pomohou nastavit Compex WPE54AG pro užívání WEP.

| Security Mód -WEP |  |
| --- | --- |
| Na stránce WEP Setup: Vyberte jestli použít WEP 64bitů nebo WEP 128 bitů. Klikněte na Apply. |  |
| Compex WPE54AG Vás nechá definovat až čtyři rozdílné WEP klíče. Upřesněte formát klíče pomocí: - Použijte apfanumerické znaky - Použijte hexadecimální Zadejte WEP kkíče do políček Key. |  |

Security Mód –WEP (pokračování…)

Pokud použijete 64-bitovou enkryptaci: Váš WEP klíč musí být dán buď 5 alpfanumerickými nebo 10 hexadecimálními znaky. Pokud použijete 128-bitovou enkryptaci: Váš WEP klíč musí být dán buď 53 alpfanumerickými nebo 26 hexadecimálními znaky. Vyberte které klíče definovat do Encrypt data with. Klikněte na Save a resatartujte Compex WPE54AG. Hexadecimální znaky jsou čísla 0-9 a písmena A-F a nejedná se zde o case-sensitive.

### Jak nastavit WPA-PSK [možné pouze v AP/Gateway módu]

Direktivy, popsané níže, Vám pomohou nastavit Compex WPE54AG pro užívání WPA-PSK. (Prosím všiměte si, že WPA-PSK, WPA2-PSK a WPA-PSK-AUTO security módy sdílejí stejné funkce).

| Security Módy –WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK-AUTO |  |
| --- | --- |
| Na stránce WLAN Security Setup: Vyberte WPA-PSK mód. Klikněte na Apply. |  |
| Vyberte klíč zadejte formát: - Passphrase (alpfanumerické znaky) - Hexadecimální Vyplňte pre-shared síťový key. |  |
| Pokud použijete Passphrase formát, musí být dán minimálně 8 alpfanumerickými znaky a maximálně 63 alpfanumerickými znaky. U hexadecimálního formátu se musí vaše zadání rovnat 64 hexadecimálním znakům. Cipher Type je nastave na TKIP. Definujte GTK update (Group Transient Key update) nebo dobu, po které bude Compex WPE54AG automaticky generovat nový master key. Volte Save. Klikněte na Reboot a restartujte system, poté se stane Vaše nastavení aktivním. Hexadecimální hodnota může nabývat čísel 0-9 a písmen A-F a není case-sensitive. Pro výběr WPA2-PSK a WPA-PSK-AUTO můžete použít pokyny zmíněné pro WPA-PSK a pro WPA ( aktuálně je stejná, jako pro WPA1), AES není povinná, zatím co AES je povinná pro WAP2. |  |

### Jak nastavit 802.1x/RADIUS [možné pouze v Access Point módu]

Direkdivy Vám pomůžou nastavit Compex WPE54AG pro použití 802.1x/RADIUS.

| Security Mód –802.1x/RADIUS |  |
| --- | --- |
| Na stránce WLAN Security Setup: Vyberte 802.1x mód. Klikněte na Apply. |  |
| Klíč v IP adrese v Primary RADIUS Server ve Vašem WLAN. Můžete přidat IP adresu Secondary RADIUS Server, pokud je. |  |
| [Odvolejte se na sekci How to set up WEP.] Zvolte Save. Klikněte na Reboot a restartujte system a aktualizujte Vámi provedené změny. RADIUS authentication server MUSÍT být ve stejné pod-síti jako Compex WPE54AG. |  |

### Jak nastavit WPA EAP [možné pouze v Access Point módu]

Direkdivy Vám pomůžou nastavit Compex WPE54AG pro použití WPA-EAP. (Prosím všiměte si, že WPA, WPA1-EAP, WPA2-EAP a WPA-EAP_AUTO mají shodné funkce).

| Security Mód –WPA-EAP, WPA2-EAP, WPA-EAP-AUTO |  |
| --- | --- |
| Na stránce WLAN Security Setup: Vyberte WPA-EAP mód. Klikněte na Apply. |  |
| Cipher Type je nastaven na TKIP. Klíč v IP adrese v Primary RADIUS Server ve Vašem WLAN. Můžete přidat IP adresu Secondary RADIUS Server, pokud je. |  |

Security Mód –WPA-EAP, WPA2-EAP, WPA-EAP-AUTO (pokračování…)

Můžete vepsat rozdílný autentizční port, ale musí se rovnat corespondujícímu portu RADIUS serveru. Zadejte Shared Secret Key, zvyklý potvrdit client-server RADIUS komunikaci. Specifikujte Maximum Retransmissions. Pro zvýšení bezpečnosti, klíč - minimum povoleno 1, povolené maximum je 10. Definujte GTK update (Group Transient Key update), nebo čas, po kterém bude automaticky generatován nový master key. Zvolte Save. Klikněte na Reboot a restartujte systém a aktivujte změny. RADIUS authentication server MUSí být ve stejné pod-síti jako Compex WPE54AG. Pro výběr WPA2-EAP a WPA-EAP-AUTO můžete použít proceduru pro výběr WPA-EAP. Pro WPA ( aktuálně je stejná jako WPA1) , AES není povinná, zatím co AES je povinná pro WPA2.

## Nastavení STP ( možné v AP/Gateway módu)

Spanning Tree Protocol (STP) je link management protocol, který pomáhá předejít nevhodným smyčkám vyskytujícím se v síti. Pro správnou funkci  Ethernetové sítě může existovat pouze jedna aktivní cesta mezi dvěma stanicemi. Pokud smyčka v síťové topologii existuje, dojde k duplicitě zpráv, a to může vézt k poškození předávacího algoritmu a duplicitnímu předávání datových rámců.

Ve zkratce, hlavní účel aktivování STP spočívá v prevenci smyčkování, pokud máte v síti redundantní cesty. Bez aktivace STP, může redundantní topologie způsobit broadcast storming.

Vytvoření path redundance, STP utvoří strom, který představuje síť rozšířenou o všechny switche, převede redundantní cesty do neaktivního stavu, nebo je zablokuje. Ale využije redundantních spojů jako zálohy, pokud je výchozí spoj chybný. Pokud se STP změní nebo jeden síťový segment STP nevytvoří, stromový algoritmus rekonfiguruje stromovou topologii a přenastaví spoje pomocí aktivace záložních cest. Beze stromu by bylo možné, že by existovaly obě spojení součastně, což by mohlo způsobit nekonečnou smyčku přenosu po LAN.

Operace Spanning-Tree Protocolu je transparentní pro koncové stanice, které neví, jestli jsou připojeny k jednoduchému segmentu nebo mnohonásobným LAN segmentům.

Obrázek ukazuje implementci STP v síti. AP#1 je fyzicky připojený ke switchi zatímco ostatní 4 access pointy (AP#2, AP#3, AP#4 a AP#5) jsou připojeny k AP#1 bezdrátově. Redundantní cesty nalezené v síti, bez povolení STP funkce, v ní způsobí broadcast storm, jakožto následek duplicitního předávání datových rámců.

Pokud je na access pointech STP povoleno, ty sepokusí nejdříve najít root access point používající následující kriteria:

  - access point konfigurovaný na nejmenší STP prioritu. Defaultní priorita je nastavena v access pointu na 32768.

  - Pokud jsou hodnoty STP priority stejné, bude jako root vybrán access point s menší MAC adresou.

Jakmile je root access point určený, STP algoritmus začne vymýšlet cestu od každého access pointu k root access pointu. Ohodnocení kvality cesty (Každé zpomalení cesty zvýší jeji cenu):

| Šířka pásma | Hodnota STP ceny |
| --- | --- |
| 4Mbps | 250 |
| 10Mbps | 100 |
| 16Mbps | 62 |
| 45Mbps | 39 |
| 100Mbps | 19 |
| 155Mbps | 14 |
| 622Mbps | 6 |
| 1Gbps | 4 |
| 10Gbps | 2 |

Bude použita cesta s nejvyšší kvalitou (nejnižší cena) a budou zakázány extra redundantní cesty.

Pro vysvětlení efektu STP & Pseudo VLAN u klientů, porovnáme 3 separátní scénáře.

Scénář #1 – (bez STP, bez Pseudo VLAN)

Viz. následující obrázek, pokud nejsou Spanning Tree Protocol (STP) a Pseudo VLAN implementovány v síti, všichni klienti (Notebook#1, #2, #3 & #4,) se mohou připojit jeden k druhému, využívající nízký level datového zabezpečení. Pokud se vyskytnou v síti redundanní cesty, packety nudou vyslány duplicaitně až do nekonečna tzv. broadcast storm.

Scénář #2 – (se STP, bez Pseudo VLAN)

Pokud je povoleno STP, extra redundantní síťové cesty mezi access pointy budou zakázány z důvodu prevence mnohočetných aktivních cest mezi dvěma síťovými access pointy.

Pokud vypadne jeden access point, STP algoritmus reaktivuje jeden z redundantních cest, takže síťové spojení nebude straceno.

Všichni uživatelé budou moct komunikovat mezi sebou, pokud jsou access pointy přiřazeny do dostejného WDS pásma.

Ccénář #3 – (se STP i Pseudo VLAN)

V tomto případě jsou v síti STP i Pseudo VLAN implementovány. Všichni uživatelé nemohou komunikaovat mezi sebou. To je jedno z možností zabezpečení utajení dat mezi bezdrátovými uživateli v síti.

| Zapnutí STP |  |
| --- | --- |
| Klikněte naSTP Setup pod CONFIGURATION menu |  |
| ´Vyberte Enable z STP Status. STP Status: Aktivace funkce Spanning Tree Protocol (STP) utvoří síť pružnější, předejde selhání a také poskytne ochranu před smyčkami. |  |
| Priorita: Specifikuje konfigurační hodnotu, která je připojena jako nejvýznamější část AP. Tato hodnota specifikuje, který access point bude pracovat jako centrální referenční bod nebo Root AP pro STP systém — nejnižší hodnota priority, tento access point se nejpravděpodobněji stane Root AP. Pokud jsou hodnoty priority stejné, potom systém najde access point s nejmenší MAC adresou, a ten ustanoví jako Root AP. Hello Time: Specifikuje čas, v sekundách, který uběhne mezi konfigurací zpráv (take známý jako Hello BPDU) generovaný AP, které převezme roli Root AP. Forwarding Delay (Prodleva při přenosu): Specifikuje čas, v sekundách, který může AP strávit ve vyčkávacím stavu, tzn vyčkáváním konfigurační zprávy. Max Aging Time: Specifikuje maximální stáří, v sekundách, ve kterém je uložená informace o konfiguraci posouzena, a je označena za příliš starou a vyřazena. Pokud AP neobdrží zprávu o konfiguraci po Max Aging Time, systém bude předpokládat, že spojení mezi ním a Root AP bylo přerušeno a bude rekonfigurována síť k ošetření změny. Klikněte na Apply. |  |

## Nasatavení SNMP

Simple Network Management Protocol (SNMP) je složen z komunikačních protokolů, které oddělují management architekturu od architektury hardwareových zařízení.

Zapnutí SNMP

Klikněte na SNMP Setup z CONFIGURATION menu

Vyberte Enable z SNMP State ze seznamu. Defaultně je Read Password nastaveno na public , zatímco defaultní Read/Write Password je private. Klikněte na Apply.

## Filtrování MAC adres

Filtrování MAC adresy slouží jako míra bezpečnosti pomocí kontroly přístupu uživatelů k síti. To lze lehce provézt pomocí přidání uživatelovy MAC adresy do seznamu, a odtud ji vybrat, jestliže se vybraný uživatel smí připojit k síti nebo ne. Jednoduše zaškrtněte kolonku vedle Allow PCs listed to access network nebo Prevent PCs listed from accessing network a aktivujte funkci.

| Zapnutí filtrování MAC adresy |  |
| --- | --- |
| Klikněte na MAC Filtering z CONFIGURATION menu. |  |
| Vyberte Enable z MAC Filtering seznamu. Klikněte na Add a přidejte MAC adresu uživatele. |  |
| Vyplňte Filtered Mac Address pole danou MAC adresou klienta v podobě xx:xx:xx:xx:xx nebo xx-xx-xx-xx-xx-xx, kde x je libovolný znak z čísel 0-9 a písmen a-f. Klikněte na Apply a aktualizujte změny. |  |
| Odkazujeme na obrázek napravo, všiměte si, že MAC adresa byla přidána do setnamu. Poté si můžete vybrat, jestli chcete povolit/zabránit uživateli přistup k/ze sítě. Klikněte na kolonku vedle Allow PCs listed to access network nebo Prevent PCs listed from accessing network. Klikněte na Apply a aktualizujte změny. |  |

|  | POZNÁMKA Pokud je filtrování Mac adresy povoleno v souladu s metodou připojení, seznam MAC adres nesmí být prázdný. |
| --- | --- |

# Další konfigurace

Tato kapitola poskytuje směrnice:

- Nastavení uConfig  (pouze v Gateway módu)

- Konfigurace WAN nastavení (pouze v Gateway nebo Wireless Routing Client módu)

- Použití NAT

- Routování

- Implementace IP Filtrování

- Použití Remote Managementu

- Umožnění Parallelního Broadbandu

## Nastavení uConfig (pouze v Gateway módu)

Tato volba je možná pouze pokud Compex WPE54AG pracuje v  Gateway módu.

| uConfig nastavení |  |
| --- | --- |
| Klikněte na uConfig IP Setup z CONFIGURATION menu. |  |
| Vyplňte IP adresu. Klíč do Network Mask. Klikněte na Save. Reboot pro aktualizaci změn. |  |

## Konfigurace WAN nastavení (možné v Gateway a Wireless Routing Client mód)

WAN nastavení Vám povolí nastavit Compex WPE54AG internetové připojení.

Jak je popsáno v následujících krocích, můžete začít s výběrem nebo změnou typu připojení.

| Změna WAN Typu |  |
| --- | --- |
| Klikněte na WAN Setup z CONFIGURATION menu. |  |
| Zobrazí se stránka nastavení typu WAN, který jste naposled implementovali. Compex WPE54AG pracuje defaultně v Dynamic IP Address módu, zpočátku se objeví stránka a nastavením Dynamické IP . Zadejte změnu a udejte Change (to se objeví v nastavení stránek všech WAN typů), k nastavení stránky Select WAN Type. |  |
| Vyberte WAN type do kterého se chcete přepnout. Klikněte na Save. Objeví se stránka nastavení WAN typu, který jste vybrali. |  |

### Dynamická IP

V defaultním nastavení v dynamic IP addressing módu, Váš ISP automaticky přiřadí IP adresu Compexu WPE54AG.

Tento typ připojení vyžaduje uživatele kabelového internetu, například:

- Singapore Cable Vision uživatelé.

- @HOME Cable Service uživatelé.

| Změna WAN Typu –Konfigurace dynamické IP |  |
| --- | --- |
| Na stránce Dynamic IP WAN Setup: Můžete přezkoumat: - IP Address - Network Mask - Gateway IP Address - Primary DNS - Secondary DNS |  |
| Váš ISP dynamicky přiděluje tyto parametry Compex WPE54AG. |  |

### Statická IP

Pokud jste popsali specifickou IP adresu nebo pevný rozsah IP adres z ISP, následujte postup shrnutý níže.

| Změna WAN Typu – Konfigurace Statické IP |  |
| --- | --- |
| Na stránce Static IP WAN Setup: Změňte defaultně nastavené kolonky IP Address, Network Mask a Gateway IP Address příslušnýmí hodnotami danými ISP. Klikněte na Save. |  |
| Klikněte na Reboot a restartujte systém a aktualizujte tím změny. |  |

### PPPoE

Vyberte typ připojení, pokud jste připojeni přes ADSL v zemi kde je využíván standard PPPoE, například:

- Německo používající připojení T-1.

Následující kroky Vás provedou nastavením Compex WPE54AG.

| Změna WAN Typu – PPPoE Konfigurace |  |
| --- | --- |
| Na stránce PPPoE WAN Setup: Vyplňte daná políčka vyžadující parametry šířky pásma internetového účtu. Sekce Status Vám dává výčet připojovacích nastavení jako jsou: - IP address - Network Mask - Gateway IP Address - Primary & Secondary DNS |  |
| Pokud jste offline, zadejte Connect, to za okamžik indikuje připojení. Klikněte na Save. Klikněte na Reboot a restartujte the systém. |  |

| PPPoE Parametr | Popis |
| --- | --- |
| MTU | MTU (Maximum Transmission Unit) je největší velikost packetu povolená ISP. Je defaultně nastavena na 1462, ale může se měnit od 1400 do 1492. |
| Username | To odkazuje na uživatelské jméno Vašeho připojení. |
| Password | To odkazuje na heslo Vašeho připojení. |
| Service Name | Do tohoto pole doplňte popisný název pro Vaše ADSL připojení. |
| On-Demand | Pokud je povolený, NetPassage router se automaticky připojí k ISP kdykoli LAN klient požaduje internetové připojení. |
| Idle Timeout | Toto pole se Vás týka pouze v případě, že je možnost On-Demand povolena a nechá Vás specifikovat maximální chybu doby prodlevy povolenou Compex WPE54AG automaticky pracujícímu offline. Pokud LAN klient požaduje internetové připojení, dojde k odpojení. Pokud je pole nastaveno na 0, tato funkce bude zakázaná a Compex WPE54AG zůstane online, dokud nebude odpojen ISP. |
| Always-On | Pokud je povolen, Compex WPE54AG zůstane permanentně připojen k internetu. |
| Reconnect Time Factor | Toto pole se Vás týka pouze v případě, že možnost Always-On je povolena a a nechá Vás specifikovat maximální povoleou chybu offline timeu, po které by měl NetPassage automaticky odpojit uživatele od internetu. Defaultní hodnota byla nastavena na 30 sekund. |
| Use non-standard PPPoE Ethernet type | To platí pro ethernetové ADSL modemy vyžadující nestandardní PPPoE pro autentizaci. V případě pochyb NEPOVOLUJTE ! |

### PPTP

Point-to-Point Tunnelling Protocol (PPTP) je síťová technologie, která povoluje implementaci bezpečného multi-protocolu Virtual Private Networks (VPNs) skrz veřejné sítě, povoluje vzdáleným uživatelům připojit se k zabezpečeným korporátním sítím za nejnišší cenu.

| Změna WAN Typu – PPTP Konfigurace |  |
| --- | --- |
| Na stránce PPTP WAN Setup : Zadejte klientovu IP address. Zadejte Network Mask. Vyplňte Username vašeho internetového účtu. Vložte Password. Zadejte IP adresu VPN serveru. Vyplňte Idling Timeout hodnotu, v rozsahu od 30 do 3600 sekund. Zadejteg 0, to zakáže danou funkci |  |
| Klikněte na Save. Zadete Reboot a restartujte systém a aktualizujte změny. |  |